ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к Правилам (п. 19.)

Точность измерения или наблюдения

| ### Элемент | Точность измерений или наблюдений |
| --- | --- |
| Средняя величина приземного ветра | Направление: ±10° Скорость: ±0,5 м/с до 5 м/с ±10% свыше 5 м/с |
| Отклонения от средней величины приземного ветра (порывы) | ±1 м/с с учетом продольных и боковых составляющих |
| Видимость | ±50 м до 600 м ±10% в интервале 600-1500м ±20% свыше 1500 м |
| Дальность видимости на ВПП | ±10 м до 400 м ±25 м в интервале 400-800 м ±10% свыше 800 м |
| Количество облаков | ±1 октант |
| Высота облаков | ±10 м до 100 м ±10% свыше 100 м |
| Температура воздуха и точки росы | ±1°С |
| Давление (QNH, QFE) | ±0,5 гПа |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам (п. 43.)

Кодовая таблица особых явлений текущей погоды

| Характеристики |  | ###### Метеорологические явления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интенсивность или близость | ###### Дескриптор | ###### Осадки | ###### Явления, ухудшающие видимость | ###### Прочие явления |
| – Light Слабая | ## MI Shallow Тонкий (поземный) | ## DZ Drizzle Морось | ## BR Mist Дымка | ## PO Dust/sand whirls (dust devils) Пыльные/песча-ные вихри (пыльные бури) |
| Moderate (no qualifier) Умеренная (не указывать) | ## ВС Patches Обрывки, клочья | ## RA Rain Дождь | ## FG Fog Туман | ## SQ Squalls Шквалы |
| + Heavy (well-developed in the case of dust/sand whirls (dust devils) and funnel clouds) Сильная (четко выраженная в случае пыльных /песчаных вихрей (пыльных бурь) и воронкообразных облаков | PR Partial (covering part of the aerodrome) Частичный (покрывающий часть аэродрома) | ## SN Snow Снег | ## FU Smoke Дым | ## FC Funnel cloud(s) (tornado or water spout) Воронкообразное (ые) облако(а) (торнадо или водяной смерч) |
|  | ## DR Low drifting Поземок | ## SG Snow grains Снежные зерна | ## VA Volcanic ash Вулканический пепел | ## SS Sandstorm Песчаная буря |
|  | ## BL Blowing Низовая (пыльная, песчаная или снежная метель) | ## IC Ice crystals (Diamond dust) Ледяные кристаллы/иглы (алмазная пыль) | ## DU Widespread dust Пыль обложная | ## DS Duststorm Пыльная буря |
|  | ## SH Shower (s) Ливень (ливни) | ## PL Ice pellets Ледяной дождь | ## SA Sand Песок |  |
| VC In the vicinity Вблизи (окрестности) | ## TS Thunderstorm Гроза | ## GR Hail Град | ## HZ Haze Мгла |  |
|  | ## FZ Freezing (Supercooled) Замерзающий (переохлажденный) | ## GS Small hail and/or snow pellets Мелкий град и/или снежная крупа |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам (п.п. 68, 71, 74, 80.)

Точность прогнозов

| Прогнозируемый элемент | Точность прогнозов | Минимальный процент случаев в пределах диапазона |
| --- | --- | --- |
| TAF |  |  |
| Направление ветра | ± 20 градусов | 80% случаев |
| Скорость ветра | ± 3 м/с | 80% случаев |
| Видимость | ± 200 м до 800 м ± 30% от 800 до 10 км | 80% случаев |
| Осадки, гроза | Наличие или отсутствие | 80% случаев |
| Количество облаков | ± Одна категория ниже 450м Наличие или отсутствие BKN или OVC между 450 м и выше | 70 % случаев |
| Высота облаков | ± 30 м до 300 м ± 30% от 300 и выше | 70% случаев |
| Температура воздуха | ± 1°С | 70% случаев |
| TREND |  |  |
| Направление ветра | ± 20 градусов | 90% случаев |
| Скорость ветра | ± 3 м/с | 90% случаев |
| Видимость | ± 200 м до 800 м ± 30% от 800 до 10 км | 90% случаев |
| Осадки, гроза | Наличие или отсутствие | 90% случаев |
| Количество облаков | ± Одна категория ниже 450м Наличие или отсутствие BKN или OVC между 450 м и выше | 90% случаев |
| Высота облаков | ± 30 м до 300 м ± 30% от 300 до и выше | 90% случаев |
| Прогноз для взлета |  |  |
| Направление ветра |  20 | 90 случаев |
| Скорость ветра | 3 м/с до 13 м/с 20 свыше 13 м/с | 90 случаев |
| Температура воздуха | 1С | 90 случаев |
| Величина давления воздуха (QNH) | 1 гПа | 90 случаев |
| Зональный прогноз (прогноз по районам полетов), прогноз по маршруту |  |  |
| Температура воздуха на высотах | ± 2°С (средняя для 900 км) | 90% случаев |
| Относительная влажность | 20 | 90% случаев |
| Ветер на высотах | ± 20 км/ч (модуль векторной разности для 900 км/ч) | 90% случаев |
| Особые явления погоды по маршруту полета и облачность | Наличие или отсутствие Местонахождение: 100 км Вертикальная протяженность: 300 м Высота тропопаузы 300 м Высота максимального ветра 300 м | 80% случаев 70% случаев 70% случаев 80% случаев 80% случаев |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Правилам

Информация SIGMET и AIRMET.

Информация SIGMET

В сообщение SIGMET включается только одно из перечисленных явлений с использованием сокращений, указанных ниже (независимо от высоты):

| Гроза: скрытая (с градом) в облачности (с градом) частые грозы (с градом) по линии шквала с градом | OBSC TS[GR] EMBD TS[GR] FRQ TS[GR] SQL TS[GR] |
| --- | --- |
| Тропический циклон: тропический циклон со средней за 10 мин скоростью приземного ветра 17 м/с или более | TC (+название циклона) |
| Турбулентность: сильная турбулентность | SEV TURB |
| Обледенение: сильное обледенение сильное обледенение вследствие переохлажденного дождя | SEV ICE SEV ICE (FZRA) |
| Горная волна: сильная горная волна | SEV MTW |
| Пыльная буря: сильная пыльная буря | HVY DS |
| Песчаная буря сильная песчаная буря | HVY SS |
| Вулканический пепел (независимо от высоты) | VA (+название вулкана, если оно известно) |
| Радиоактивное облако | RDOACT CLD |

Информация AIRMET

Метеорологические явления, в отношении которых составляются сообщения AIRMET ниже эшелона полета 100 (или ниже эшелона полета 150 в горных районах или, при необходимости, выше):

| Скорость приземного ветра: средняя скорость приземного ветра на обширном пространстве свыше 15 м/с | SFC WSPD (+ скорость ветра и единицы измерения) |
| --- | --- |
| Видимость у поверхности земли видимость на обширном пространстве менее 5000 м, включая явления погоды, ухудшающие видимость | SFC VIS (+ одно из перечисленных ниже явлений погоды: DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR, GS, FG, BR, SA, DU, HZ, FU, VA, PO, SQ, FC, DS или SS) |
| Грозы: отдельные грозы без града отдельные грозы с градом редкие грозы без града редкие грозы с градом | ISOL TS ISOL TSGR OCNL TS OCNL TSGR |
| Закрытие гор: горы закрыты | MT OBSC |
| Облачность значительная или сплошная облачность на обширном пространстве с высотой нижней границы менее 300 м над уровнем земли: |  |
| значительная | BKN CLD (+ высота нижней и верхней границ и единицы измерения) |
| сплошная | OVC CLD (+ высота нижней и верхней границ и единицы измерения) |
| кучево – дождевые облака: а) отдельные б) редкие в) частые | ISOL CB OCNL CB FRQ CB |
| мощные кучевые облака: а) отдельные б) редкие в) частые | ISOL TCU OCNL TCU FRQ TCU |
| Обледенение: умеренное обледенение (за исключением обледенения, возникающего в конвективных облаках) | MOD ICE |
| Турбулентность: умеренная турбулентность (за исключением турбулентности, возникающей в конвективных облаках) | MOD TURB |
| Горная волна: |  |
| умеренная горная волна | MOD MTW |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Прогноз по районам и маршрутам полетов ВС на малых высотах 
(форма GAMET)

Индекс местоположения района полетной информации.

Идентификация сообщения (GAMET).

Период действия прогноза.

Указатель метеорологического органа, направившего сообщение.

Название района полетной информации или его части.

Указатель для обозначения начала раздела I информации.

Приземный ветер (необязательно, от 15 м/с и более).

Видимость у земной поверхности (необязательно, при 5 км и менее).

Особые явления погоды (необязательно).

Закрытие гор (необязательно).

Облачность (необязательно, значительная или сплошная облачность при нижней границе менее 300м, либо любые кучево-дождевые или мощные кучевые облака).

Обледенение (необязательно, за исключением случаев возникновения обледенения в конвективных облаках).

Турбулентность (необязательно, за исключением случаев возникновения турбулентности в конвективных облаках).

Горная волна (необязательно).

Сообщение SIGMET при наличии опасных явлений.

Указатель начала раздела II информации.

Центры давления и фронты, их предполагаемое смещение и развитие.

Ветер и температура воздуха по крайней мере для абсолютных высот: 600, 1500, 3000 и 4500 метров.

Информация об облачности, не включенная в разделе I информации, с указанием типа, высоты нижней и верхней границы над уровнем земли или над средним уровнем моря.

Уровень нулевой изотермы (указание над уровнем земли или над средним уровнем моря изотермы в ноль градусов).

Прогноз минимального приведенного давления QNH.

Температура поверхности моря и состояние моря (необязательно).

Вулканические извержения.