О государственном регулировании расследования авиационных событий в связи с внедрением Системы управления безопасностью полётов в авиакомпаниях.

Отмена устаревших НПП ГА, РОЛР и принятие ФАП-128 «Подготовка и выполнение полётов в гражданской авиации Российской Федерации» стали существенным шагом на пути к внедрению международных стандартов в деятельность гражданской авиации России.

Следующим важным вопросом на этом пути становится  освоение или внедрение в практику деятельности эксплуатантов Системы управления безопасностью полётов, что предусмотрено названным ФАП-128.

Для понимания принципов, на которых функционирует СУБП, следует определиться с местом, которое занимает безопасность полётов в деятельности  любой авиакомпании.

До недавнего времени господствовал стереотип, что в деятельности всех авиационных организаций безопасность полётов является первоочередной, главной задачей.

В социальном и моральном плане этот стереотип является безукоризненным, вследствие признания того, что самым ценным является человеческая жизнь.

Тем не менее, есть другой вопрос – какова цель создания и деятельности авиакомпании как эксплуатанта коммерческой авиации? Ответ очевиден: – для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов за плату и, в конечном счёте, для извлечения прибыли и выплаты дивидендов акционерам. Вряд ли найдётся инвестор, который вложит средства в создание бизнес-организации, главной задачей которой будет не преумножение этих средств, а обеспечение безопасности полётов.

Поэтому управление безопасностью полётов – это один из организационных процессов, которые позволяют авиакомпаниям достичь своих бизнес-целей. Управляться такой процесс должен с помощью специально созданной управленческой системы, точно так же как создаются системы управления персоналом, организацией полётов, распределением ресурсов и др. И об этом впервые прямо сказано в пунктах 3.2.5 и 3.3.10  РУБП ИКАО (Doc. 9859 второе издание 2009г.).

Располагаемые ресурсы любой авиакомпании не беспредельны, поэтому возникает противоречивая задача их сбалансированного распределения.

Если приоритет отдаётся производственным расходам, в ущерб обеспечения безопасности полётов, то итогом может стать авиационное происшествие, которое становится не только моральным, но и экономическим потрясением для авиакомпании. Если приоритет отдаётся обеспечению безопасности полётов в ущерб производственным расходам, то итогом может стать банкротство авиакомпании. Излишние простои воздушных судов при расследовании авиационных событий также подпадают по это противоречие.

Не останавливаясь на всех структурных элементах СУБП, следует отметить, что любое управление начинается с выявления объекта воздействия и его оценки. Мы не сможем управлять тем, о чём ничего не знаем, поэтому важным исходным элементом управления безопасностью полётов является выявление факторов опасности – тех факторов, которые могут привести к авиационному происшествию или другим негативным последствиям.

Для этого применяются различные методы:

расследование авиационных событий;

обработка и анализ полётной информации;

инспектирование экипажей и производственных подразделений;

обязательные сообщения персонала;

добровольные (конфиденциальные) сообщения персонала;

прогнозирование;

анализ информации внешних источников.

Первый метод является очень эффективным, но и затратным, т.к. он требует исключения ВС из плана полётов на какое-то время, а также привлечения квалифицированных специалистов. В том числе и по этой причине организационные вопросы расследования определяются международными стандартами. Рассмотрим, как это регламентируется у нас.

В гражданской авиации России ежегодно расследуется 800-900 инцидентов, из которых серьёзные – 10-30 (в 2009 году 841 и 18 соответственно, а за 2010 год данные пока не опубликованы). Эти сотни инцидентов расследуются для выявления, анализа и последующего устранения факторов опасности. Однако периодические Анализы состояния безопасности полётов, издаваемые уполномоченными органами, кроме распределения событий по вертикальным и горизонтальным графам различных таблиц больше ничего не содержат. Опасные факторы в них не называются, а рекомендации сводятся только к требованиям:

обратить внимание на…

усилить работу…

организовать изучение  ФАП …

ужесточить требовательность …

Следование таким рекомендациям не приводит к успеху, но создаёт видимость заботы о безопасности.

Можно говорить, что периодические Анализы … не стали средством повышения безопасности полётов, наверное, по-другому и не может быть, т.к. простые инциденты, как правило, указывают на опасные факторы, присущие конкретной эксплуатирующей организации (авиакомпании, аэродрому или даже одному экипажу), а не всей гражданской авиации.

В связи с этим можно говорить,  что расследование инцидентов государственными органами практически бесполезно.

Тогда для чего тратятся усилия многих чиновников и значительные средства, если результаты расследования авиационных событий не приносят результата в виде устранения факторов опасности?

А что говорит опыт международной гражданской авиации по этому вопросу?

В качестве примера можно привести следующие два сообщения консультативного агентства «Безопасность полётов»:

Бюро расследований авиационных происшествий на транспорте Германии (BFU) выпустило бюллетень по случаю серьёзного инцидента – несанкционированного занятия ВПП.

6 февраля 2007 года (может быть здесь опечатка с датой, т.к. опубликовано было в мае 2011 года) экипаж самолёта Embraer-145, авиакомпании Alitalia Express, выполнял рейс из Милана (Италия) в Дюссельдорф (Германия). На борту находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа. После посадки на ВПП 23 правую в Дюссельдорфе экипаж освободил полосу на РД B и получил указание ждать перед ВПП 23 левой.

Непосредственно перед этим экипажу самолета BAe-146, авиакомпании Eurowings, был разрешен взлёт с ВПП 23 левой.

Второй пилот самолета Embraer правильно подтвердил указание ожидать перед ВПП 23 левой. Однако, продолжил движение за линию предварительного старта, оказавшись на ВПП, когда там для взлета уже разбегался BAe-146. Экипаж BAe-146 спросил вышку: «Нам разрешен взлет?», на что диспетчер ответил: «Да, конечно!». Экипаж снова спросил: «Они … на ВПП?». Диспетчер вышки обратился к экипажу Embraer: «Я давал вам указание ждать перед ВПП 23 левой», на что экипаж извинился: «Я очень сожалею. Произошло недоразумение в кабине».

Экипажу BAe-146 удалось вовремя произвести отрыв и пройти над самолетом Embraer. По словам диспетчера, высота в этот момент составила 15 м над уровнем ВПП. BAe-146 благополучно прибыл в Цюрих. Embraer ERJ-145 зарулил на стоянку.

Бюро расследований сообщает, что экипаж Embraer состоял из капитана (52 года, около 12 тысяч часов общего налёта, из них около 3000 часов – на данном типе), выполнявшего руление, и второго пилота (34 года, 1500 часов общего налёта, из них 1000 часов – на данном типе), осуществлявшего радиосвязь.

Самолётом BAe-146 управляли капитан (59 лет, общий налёт - 14622 часов, из них 14 тысяч – на данном типе) и второй пилот (26477 часов – общий налёт, на данном типе - 477 часов).

Бюро приняло решение прекратить расследование, представив лишь факты, но не делая выводов.

Хочу подчеркнуть, что не предлагается отказаться от расследования инцидентов для выявления факторов опасности, но это следует отдать эксплуатантам. В приведённом случае государственный орган прекратил расследование, потому что экипаж сразу признал свою ошибку, понятно, что необходимые меры по исключению повторения такого случая принимались в авиакомпании.

Другой пример:

17 мая 2011 года экипаж самолета Embraer-190 авиакомпании Air Canada, выполнял рейс из Торонто (Канадa) в Чикаго(США). На борту находились 76 человек. Самолет был выпущен в рейс, согласно MEL, c одной неработающей системой кондиционирования. Когда после вылета из Торонто самолет пересекал эшелон полета 210, экипаж получил сообщение об утечке в системе отбора воздуха и прекратил набор. При проведении контрольных проверок, пилоты заметили происходящее со скоростью 5 м/с увеличение высоты в кабине. Оба пилота надели кислородные маски и приступили к аварийному снижению до высоты 10 тысяч футов. Пассажирские кислородные маски не активировались. Через 45 минут после прекращения набора высоты самолет благополучно приземлился в Торонто. Совет по безопасности на транспорте Канады сообщает, что после проведения тестов инженеры заменили неисправный контроллер воздушной системы и выпустили самолет в эксплуатацию.

Но, может быть, эти примеры свидетельствуют о грубых нарушениях  стандартов ИКАО в иностранных государствах, а только у нас всё правильно? Нет, это не так. Международные стандарты, изложенные в приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 год), обязывают Договаривающиеся государства расследовать авиационные происшествия и серьёзные инциденты. В примечании к стандарту говорится, что не исключаются расследования инцидентов (в том числе и не являющихся серьезными) прочими организациями (надо полагать негосударственными).

Следует отметить, что Стандарты и Рекомендуемая практика по расследованию авиационных происшествий были впервые приняты Советом ИКАО 11 апреля 1951 года в соответствии с положениями статьи 37 Конвенции и были утверждены в виде приложения 13 к этой Конвенции. За это время в области расследования авиационных событий накоплен и обобщён значительный опыт, в приложение внесено 13 поправок (пакетов изменений) и сегодня, с 18 ноября 2010 года, действует 10-е издание приложения.

Последний пакет изменений (13-я поправка) включает:

пересмотренные определения терминов "авиационное происшествие" (в целях охвата беспилотных авиационных систем), "причины", "расследование",  "рекомендация по обеспечению безопасности", "серьезный инцидент";

исключение ссылки на фамилию пилота в уведомлении об авиационных происшествиях и серьезных инцидентах;

включение положения о возможности делегирования полномочий на проведение расследований региональным организациям по расследованию авиационных происшествий;

новое положение, касающееся расследований серьезных инцидентов с ВС максимальной массой более 2250 кг;

новое положение о разработке документально оформленной политики и процедур проведения расследований;

новое положение о том, что административные или судебные расследования не должны препятствовать проведению расследований;

новое положение, позволяющее избежать предания гласности фамилий лиц, вовлеченных в авиационные происшествия и инциденты;

пересмотренные требования, касающиеся использования терминов "причины" и/или "сопутствующие факторы".

Всего 20 изменений.

В Российской Федерации Правила, устанавливающие порядок расследования, классификацию и учет авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими ВС Российской Федерации, а также порядок расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими ВС иностранных государств на территории Российской Федерации, известные как ПРАПИ-98, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 1998 года N 609.

В Правила один раз были внесены изменения постановлением Правительства России от 19.11.2008 № 854. Они касались формальных аспектов оповещения об авиационном происшествии в связи с учреждением Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации.

В Правила не вносились изменения при упразднении ФАС России и создании ФСВТ в 1999 году, упразднении ФСВТ и создании ГСГА в составе Минтранса России в 2000 году, при учреждении новой системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, включающей Росавиацию, Ространснадзор и Департамент госполитики в области ГА в 2004 году, не вносились изменения и при последующих изменениях функций уполномоченных в области гражданской авиации органов, в том числе при создании в 2006 году Росаэронавигации и передаче ей функции расследования авиационных инцидентов в области использования воздушного пространства России, а также при её упразднении в 2009 году.

Не вносились также изменения в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 15.07. 2005 № 434 «Об оказании содействия комиссии по расследованию авиационного происшествия или инцидента на месте авиационного происшествия или инцидента».

Правила разрабатывались при отсутствии у российских авиакомпаний и регулирующих органов опыта эксплуатации ВС иностранного производства и поэтому не отражают возможность выполнения полётов с отложенным устранением неисправностей по MEL. Это приводило к назначению абсурдных расследований отказов и неисправностей, которые инцидентами являются только по приложению 1 к ПРАПИ. Всё это – необоснованные простои ВС, задержки с вылетами пассажиров, а значит потеря имиджа и убытки авиакомпаний.

За время после издания ПРАПИ-98 приложение 13 к Конвенции было дважды переиздано – в 2001 и в 2010 годах с внесением 4-х комплектов поправок.

Уже эта формальная сторона, отражающая содержание ПРАПИ в неактуальном состоянии, указывает на несоответствия его не только системе регулирования деятельности в области гражданской авиации, но и международным стандартам.

К тому же текст ПРАПИ-98 официально опубликован не был, поэтому, в соответствии со статьёй 15 Конституции Российской Федерации не может применяться.

Следует напомнить, что Совет ИКАО ещё 13 апреля 1948 года принял резолюцию, в которой обращал внимание Договаривающихся государств на желательность использования ими в своих национальных правилах, насколько это практически возможно, точно таких же формулировок, как и в Стандартах ИКАО, которые носят нормативный характер, а также на необходимость уведомления об отклонениях от Стандартов....

Эта резолюция также не нашла своего отражения в ПРАПИ-98, о чём говорят массовые «улучшения» стандартов ИКАО применённые в тексте. Для детального определения степени его соответствия приложению 13 к Конвенции представляется сравнительная таблица (приложение).

В ПРАПИ-98 имеются и внутренние противоречия:

1.1.5…

Установление чьей-либо вины и ответственности нe является целью расследования авиационного происшествия или инцидента.

Любое судебное или административное разбирательство, направленное на установление доли чьей-либо вины или ответственности, проводится отдельно от расследования, выполняемого в соответствии с настоящими Правилами.

Этой норме противоречат требования других пунктов:

3.4.5. Действия членов комиссии, подкомиссий и рабочих групп, имеющие одновременно уголовно-процессуальный характер, т.e. направленные на сбор доказательственных материалов (изъятие и передача на хранение записей бортовых и наземных самописцев и их нocителей и т.д.) должны осуществляться с ведома правоохранительного органа, проводящего предварительное следствие, если таковое имеет место.

3.4.11...

Материалы расследования серьезных авиационных инцидентов должны направляться в территориальные органы прокуратуры.

Каждое несоответствие по отдельности указанное в таблице может быть и не так значимо, но в совокупности они создают значительные препятствия в работе по повышению безопасности полётов, а многочисленные бюрократические нормы, содержащиеся в ПРАПИ, всё равно не исполняются на всех уровнях авиационной системы ГА России.

Таким образом, опыт зарубежных полномочных органов в области расследования авиационных событий и приведённая таблица говорят о том, что существующий в гражданской авиации России порядок расследования инцидентов не только не соответствует международным стандартам, он:

загружает государственных чиновников бесполезной работой, имитирующей деятельность, и

создаёт бюрократические препоны деятельности эксплуатантов, приводящие к излишним простоям ВС после инцидентов или даже событий, не относящихся к инцидентам, в том числе из-за различий в правилах поддержания лётной годности ВС, принятых в международной гражданской авиации, а также не урегулированности порядка допуска их к дальнейшей эксплуатации.

А теперь несколько слов о методике расследования авиационных событий, а точнее о формулировании причин авиационных событий и рекомендаций комиссии по предотвращению их впредь.

В разделе «заключение» формы окончательного отчёта о расследовании авиационного происшествия ПРАПИ-98 указано:

В произвольной форме приводится формулировка причины (причин) авиационного происшествия с указанием факторов, обусловивших авиационное происшествие.

В пункте 3 Заключение формы окончательного отчёта  приложения 13 к Конвенции указано:

Перечислить обстоятельства, причины и способствующие факторы, установленные в ходе расследования. В перечень причин следует включать как непосредственные причины, так и менее очевидные системные факторы).

А пункты 2.10.3 в отношении расследования авиационных происшествий и 3.8.1 в отношении расследования авиационных инцидентов ПРАПИ-98  устанавливают:

Комиссия по расследованию авиационного происшествия (инцидента) разрабатывает рекомендации по повышению безопасности полётов на основании анализа информации, полученной в ходе расследования. При разработке рекомендаций учитываются все выявленные отклонения в функционировании авиационной транспортной системы, в том числе и не оказавшие непосредственного влияния на возникновение и развитие особой ситуации в данном полёте, но представляющие угрозу безопасности полётов.

Т.е. следует дать рекомендации по устранению факторов опасности приведших к авиационному происшествию, а затем ещё и по устранению выявленных отклонений но «не оказавших непосредственного влияния на возникновение и развитие особой ситуации».

А как обычно формулируются причины (факторы) авиационного происшествия можно посмотреть на следующем отчёте, который опубликовала Комиссия по расследованию одного из авиационных происшествий после 8 месяцев работы:

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

| Вид авиационного происшествия | АПбЧЖ |
| --- | --- |
| Тип воздушного судна | Боинг 737-524 |
| Государственный регистрационный опознавательный знак | VQ-BAC (Бермуды) |
| Эксплуатант | ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» |
| Место происшествия | Аэропорт Внуково |
| Дата и время | 16.01.2010г. 05:35 UTC (08:35 Мск) Сумерки |

16.01.2010 выполнялся рейс UTR-572 по маршруту Красноярск – Москва (Внуково). После посадки в аэропорту Внуково, при освобождении ВПП 24, произошло выкатывание самолёта на заснеженный грунт левее РД 13. В процессе движения по грунту произошло разрушение передней опоры шасси с касанием земли передней частью фюзеляжа. Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, не пострадали.

3. Заключение

Авиационное происшествие без человеческих жертв с самолётом Боинг-737-524 VQ-BAC произошло в результате воздействия нерасчётных нагрузок на элементы конструкции, вызвавших разрушение передней опоры шасси и силовых элементов фюзеляжа, при выкатывании самолёта на заснеженный грунт в процессе неуправляемого движения, обусловленного юзом колёс основных опор шасси, возникшим при попытке экипажа изменить направление движения самолёта для сруливания с ВПП на скорости, превышающей скорость руления, рекомендованную РЛЭ для данных погодных условий.

Сопутствующими факторами явились:

- применение дифференциального торможения для изменения направления движения ВС;

- применение ручного управления разворотом переднего колеса шасси на скорости, превышающей рекомендованную РЛЭ.

5. Рекомендации по повышению безопасности полётов

5.1 Росавиации

1. Информацию о данном АП довести до лётного состава эксплуатантов.

2. Рассмотреть необходимость внесения в РЭГА РФ – 94 дополнений в части:

- определения предельных значений толщины слоя атмосферных осадков на ИВПП, при которых разрешена её эксплуатация;

- разработки технологии замера и определения предельных значений коэффициента сцепления, при котором разрешена эксплуатация скоростных РД, РД, МРД с искусственным покрытием.

5.2 ОАО «Авиакомпании «ЮТэйр»:

- провести с лётным составом дополнительные занятия по определению посадочной дистанции ВС в зависимости от посадочного веса, конфигурации, расположения и состояния ВПП и метеорологических условий;

- командно-руководящему и инструкторскому составу при проведении лётных проверок и по данным параметрической информации о полете усилить контроль за выполнением рекомендаций РЛЭ и «технологии работы экипажа» в отношении скоростей маневрирования и методов управления ВС на рулении.

Эти рекомендации никакого отношения к причинам авиационного происшествия не имеют. (По расследованию есть и другие недостатки).

Как справедливо отмечается в ежегодных докладах МАК «Состояние БП в гражданской авиации государств-участников Соглашения»

«Наиболее действенным методом профилактики повторяемости событий является реализация рекомендаций комиссий по расследованию авиационных происшествий, однако Рекомендации комиссий по расследованию реализуются не в полной мере».

И надо признать, что это очень мягко сказано, практически рекомендации не реализуются. Да и как они могут реализовываться, если их связь с расследуемым событием весьма относительна.

Выводы:

1. Реально решить вопрос внедрения СУБП в деятельность эксплуатантов без переработки ПРАПИ-98 нельзя.

2. Необходимо организацию расследования авиационных происшествий и инцидентов привести в соответствие международным стандартам, изложенным в приложении 13 к Конвенции, 10-е издание которого вступило в действие с 18.11.2010.

Для этого разработать новые правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с официальным опубликованием их после утверждения. При этом предусмотреть следующее:

А) Организацию и проведение расследования инцидентов с воздушными судами коммерческой авиации возложить на эксплуатантов этих ВС.

Примечание:

П. 3 статьи 95 Воздушного кодекса Российской Федерации устанавливает, что «расследования, классификация и учёт авиационных происшествий или инцидентов осуществляются уполномоченными органами», поэтому следует внести изменение в ВК, например, сделать отсылку по аналогии со многими статьями ВК, например 2, 14, 15, 17, 22 и другими:

«3. Расследования, классификация и учёт авиационных происшествий или инцидентов осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»

Б) Привести классификацию авиационных событий и содержание терминов: «авиационное происшествие», «инцидент», «серьезный инцидент» в соответствие приложению 13 к Конвенции;

В) Дать в ПРАПИ отдельные перечни инцидентов и серьёзных инцидентов (в дополнении С приложения 13 к Конвенции имеется примерный перечень серьёзных инцидентов, который даёт методическую возможность чётко сформулировать такой перечень), изложить перечни более конкретно, чем в приложении 1 к действующему ПРАПИ-98. При этом учесть рекомендации дополнения G «Инструктивный материал по определению повреждений воздушного судна» к приложению 13.

В текст ПРАПИ включить норму, устанавливающую, что отказы и неисправности систем и оборудования ВС предусмотренные MEL (перечнем отложенных неисправностей) или CDL (перечнем конфигурационных отклонений) не являются инцидентами.

Г) Пересмотреть положения, касающиеся предания гласности информации, связанной с авиационными происшествиями:

исключение ссылки на фамилию пилота в уведомлении об авиационных происшествиях и серьезных инцидентах;

введение требования о не предании гласности записей регистрации визуальной обстановки в кабине экипажа и их расшифровок;

введение требования о не предании гласности фамилий лиц, вовлеченных в авиационные происшествия и инциденты.

Д) Упростить форму отчёта о расследовании простого инцидента и исключить необходимость его размножения и рассылки по множеству адресов, а когда это необходимо использовать электронные средства коммуникации.