ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Правилам (пункт 7)

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ НАБЛЮДЕНИЯ

Элемент	Точность измерений или наблюдений

| Средняя величина приземного ветра | Направление: ±10° Скорость: ±0,5 м/с до 5 м/с ±10% свыше 5 м/с |
| --- | --- |
| Отклонения от средней величины приземного ветра (порывы) | ±1 м/с с учетом продольных и боковых составляющих |
| Видимость | ±50 м до 600 м ±10% в интервале 600-1500м ±20% свыше 1500 м |
| Дальность видимости на ВПП | ±10 м до 400 м ±25 м в интервале 400-800 м ±10% свыше 800 м |

Количество облаков	| ±1 октант

| Высота облаков | ±10 м до 100 м ±10% свыше 100 м |
| --- | --- |
| Температура воздуха и точки росы | ±1°С |

Давление (QNH, QFE)	| ±0,5 гПа