ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к Правилам

ИНФОРМАЦИЯ SIGMET

В  сообщение  SIGMET  включается  только  одно  из  перечисленных  явлений  с использованием сокращений, указанных ниже (независимо от высоты):

Гроза:

OBSC TS[GR] EMBD TS[GR] FRQ TS[GR] SQL TS[GR]

скрытая (с градом)

в облачности (с градом)

частые грозы (с градом)

по линии шквала с градом

Тропический циклон: тропический циклон со средней за   10   мин   скоростью   приземного ветра 17 м/с или более

TC (+название циклона)

Турбулентность: сильная турбулентность

SEV TURB

Обледенение:

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

сильное обледенение

сильное     обледенение     вследствие

переохлажденного дождя

Горная волна: сильная горная волна

SEV MTW

Пыльная буря: сильная пыльная буря

HVY DS

Песчаная буря сильная песчаная буря

HVY SS

VA  (+название  вулкана,  если  оно известно)

Вулканический пепел (независимо от высоты)

RDOACT CLD

Радиоактивное облако

23

ИНФОРМАЦИЯ AIRMET

Метеорологические явления, в отношении которых составляются сообщения AIRMET ниже эшелона полета 100 м (или ниже эшелона полета 150 м в горных районах или, при необходимости, выше):

Скорость приземного ветра: средняя скорость приземного ветра на обширном пространстве свыше 15 м/с

SFC WSPD

(+ скорость ветра и единицы

измерения)

Видимость у поверхности земли видимость на обширном пространстве менее 5000 м, включая явления погоды, ухудшающие видимость

Грозы:

отдельные грозы без града отдельные грозы с градом редкие грозы без града редкие грозы с градом

SFC VIS

(+ одно из перечисленных ниже

явлений погоды:

DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR, GS,

FG, BR, SA, DU, HZ, FU, VA, PO,

SQ, FC, DS или SS)

ISOL TS ISOL TSGR OCNL TS OCNL TSGR

Закрытие гор: горы закрыты

MT OBSC

Облачность	значительная	или

сплошная облачность на обширном пространстве с высотой нижней границы менее 300 м над уровнем земли:

| значительная | BKN CLD |
| --- | --- |
|  | (+ высота нижней и верхней |
|  | границ и единицы измерения) |
| сплошная | OVC CLD |
|  | (+ высота нижней и верхней |
|  | границ и единицы измерения) |
| кучево – дождевые облака: |  |
| а) отдельные | ISOL CB |
| б) редкие | OCNL CB |
| в) частые | FRQ CB |
| мощные кучевые облака: |  |
| а) отдельные | ISOL TCU |
| б) редкие | OCNL TCU |

24
в) частые	FRQ TCU

Обледенение:

умеренное обледенение	MOD ICE

(за	исключением	обледенения,

возникающего в конвективных облаках)

Турбулентность:

умеренная	турбулентность	(за	MOD TURB

исключением	турбулентности,

возникающей в конвективных облаках)

Горная волна:

умеренная горная волна	MOD MTW